HH3C-LswTRAP-MIB

本节介绍HH3C-LswTRAP-MIB模块输出的告警信息。

hh3cpowerfailure

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.12.1.1 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-splat-trap.mib |
| 类型 | 故障告警 |
| 级别 | 重要 |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

该告警在电源模块发生故障或刚插入电源模块时发送。

【状态控制】

该告警无法关闭。

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.9.1.2.1.1 (hh3cDevMPowerNum) | Integer32 | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.9.1.13 (hh3cDevMFirstTrapTime) | TimeTicks | 同MIB标准取值 |

【处理建议】

确认电源模块安装正确。

如果问题无法解决，请联系H3C用服。

hh3cPowerNormal

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.12.1.2 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-splat-trap.mib |
| 类型 | 恢复告警 |
| 级别 | - |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

该告警在设备的电源模块从异常状态中恢复时发送。

【状态控制】

该告警无法关闭。

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.9.1.2.1.1 (hh3cDevMPowerNum) | Integer32 | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.9.1.13 (hh3cDevMFirstTrapTime) | TimeTicks | 同MIB标准取值 |

【处理建议】

无需处理。

hh3cPowerRemoved

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.12.1.5 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-splat-trap.mib |
| 类型 | 故障告警 |
| 级别 | 次要 |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

该告警在电源模块从设备中拔出时发送。

【状态控制】

该告警无法关闭。

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.9.1.2.1.1 (hh3cDevMPowerNum) | Integer32 | 同MIB标准取值 |

【处理建议】

如果电源模块被拔出，无需处理。

如果电源模块没有被拔出：

确认电源模块安装正确。

如果问题无法解决，请联系H3C用服。

hh3cfanfailure

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.12.1.6 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-splat-trap.mib |
| 类型 | 故障告警 |
| 级别 | 重要 |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

该告警在设备的风扇模块发生故障时发送。

【状态控制】

该告警无法关闭。

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.9.1.1.1.1 (hh3cDevMFanNum) | Integer32 | 同MIB标准取值 |

【处理建议】

确认风扇模块安装正确。

如果问题无法解决，请联系H3C用服。

hh3cFanNormal

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.12.1.7 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-splat-trap.mib |
| 类型 | 恢复告警 |
| 级别 | - |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

该告警在设备的风扇模块从异常状态中恢复时发送。

【状态控制】

该告警无法关闭。

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.9.1.1.1.1 (hh3cDevMFanNum) | Integer32 | 同MIB标准取值 |

【处理建议】

无需处理。

hh3cBoardRemoved

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.12.1.8 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-splat-trap.mib |
| 类型 | 故障告警 |
| 级别 | 次要 |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

该告警在单板从设备中拔出时发送。

【状态控制】

该告警无法关闭。

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.18.4.2.1.1 (hh3cLswFrameIndex) | Integer32 | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.18.4.3.1.1 (hh3cLswSlotIndex) | Integer32 | 同MIB标准取值 |

【处理建议】

如果单板被拔出，无需处理。

如果单板没有被拔出：

确认单板安装正确。

如果问题无法解决，请联系H3C用服。

hh3cBoardInserted

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.12.1.9 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-splat-trap.mib |
| 类型 | 恢复告警 |
| 级别 | - |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

该告警在单板插入到设备时发送。

【状态控制】

该告警无法关闭。

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.18.4.2.1.1 (hh3cLswFrameIndex) | Integer32 | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.18.4.3.1.1 (hh3cLswSlotIndex) | Integer32 | 同MIB标准取值 |

【处理建议】

无需处理。

hh3cBoardFailure

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.12.1.10 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-splat-trap.mib |
| 类型 | 故障告警 |
| 级别 | 重要 |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

该告警在单板发生故障时发送。

【状态控制】

该告警无法关闭。

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.18.4.2.1.1 (hh3cLswFrameIndex) | Integer32 | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.18.4.3.1.1 (hh3cLswSlotIndex) | Integer32 | 同MIB标准取值 |

【处理建议】

确认单板安装正确。

如果经过24小时后故障仍无法消除，请联系H3C用服。

hh3cBoardNormal

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.12.1.11 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-splat-trap.mib |
| 类型 | 恢复告警 |
| 级别 | - |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

该告警在设备的电源模块从异常状态中恢复时发送。

【状态控制】

该告警无法关闭。

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.18.4.2.1.1 (hh3cLswFrameIndex) | Integer32 | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.18.4.3.1.1 (hh3cLswSlotIndex) | Integer32 | 同MIB标准取值 |

【处理建议】

无需处理。

hh3cSubcardRemove

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.12.1.12 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-splat-trap.mib |
| 类型 | 故障告警 |
| 级别 | 次要 |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

该告警在子卡从设备中拔出时发送。

【状态控制】

该告警无法关闭。

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.18.4.2.1.1 (hh3cLswFrameIndex) | Integer32 | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.18.4.3.1.1 (hh3cLswSlotIndex) | Integer32 | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.18.4.4.1.1 (hh3cLswSubslotIndex) | Integer32 | 同MIB标准取值 |

【处理建议】

如果子卡被拔出，无需处理。

如果子卡没有被拔出：

确认子卡安装正确。

如果问题无法解决，请联系H3C用服。

hh3cSubcardInsert

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.12.1.13 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-splat-trap.mib |
| 类型 | 恢复告警 |
| 级别 | - |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

该告警在子卡插入到设备时发送。

【状态控制】

该告警无法关闭。

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.18.4.2.1.1 (hh3cLswFrameIndex) | Integer32 | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.18.4.3.1.1 (hh3cLswSlotIndex) | Integer32 | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.18.4.4.1.1 (hh3cLswSubslotIndex) | Integer32 | 同MIB标准取值 |

【处理建议】

无需处理。

hh3cPowerInserted

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.12.1.23 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-splat-trap.mib |
| 类型 | 恢复告警 |
| 级别 | - |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

该告警在电源模块插入到设备时发送。

【状态控制】

该告警无法关闭。

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.9.1.2.1.1 (hh3cDevMPowerNum) | Integer32 | 同MIB标准取值 |

【处理建议】

无需处理。

hh3cCpuRemoved

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.12.1.25 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-splat-trap.mib |
| 类型 | 故障告警 |
| 级别 | 次要 |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

该告警在安全引擎从设备中拔出时发送。

【状态控制】

该告警无法关闭。

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.18.4.2.1.1 (hh3cLswFrameIndex) | Integer32 | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.18.4.3.1.1 (hh3cLswSlotIndex) | Integer32 | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.18.4.10.1.1 (hh3cLswCpuIndex) | Integer32 | 同MIB标准取值 |

【处理建议】

如果安全引擎被拔出，无需处理。

如果安全引擎没有被拔出：

确认安全引擎安装正确。

如果问题无法解决，请联系H3C用服。

hh3cCpuFailure

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.12.1.26 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-splat-trap.mib |
| 类型 | 故障告警 |
| 级别 | 重要 |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

该告警在安全引擎发生故障时发送。

【状态控制】

该告警无法关闭。

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.18.4.2.1.1 (hh3cLswFrameIndex) | Integer32 | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.18.4.3.1.1 (hh3cLswSlotIndex) | Integer32 | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.18.4.10.1.1 (hh3cLswCpuIndex) | Integer32 | 同MIB标准取值 |

【处理建议】

确认安全引擎安装正确。

如经过24小时后故障仍无法消除，请联系H3C用服。

hh3cCpuNormal

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.12.1.27 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-splat-trap.mib |
| 类型 | 恢复告警 |
| 级别 | - |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

该告警在安全引擎从异常状态中恢复时发送。

【状态控制】

该告警无法关闭。

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.18.4.2.1.1 (hh3cLswFrameIndex) | Integer32 | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.18.4.3.1.1 (hh3cLswSlotIndex) | Integer32 | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.18.4.10.1.1 (hh3cLswCpuIndex) | Integer32 | 同MIB标准取值 |

【处理建议】

无需处理。

hh3cAlarmInPortIn

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.12.3.0.3 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-splat-trap.mib |
| 类型 | 事件告警 |
| 级别 | - |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

该告警在告警输入口收到电平状态和该告警口配置电平状态一致时产生告警。

【状态控制】

该告警无法关闭。

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.18.4.2.1.1 (hh3cLswFrameIndex) | Integer32 | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.18.4.3.1.1 (hh3cLswSlotIndex) | Integer32 | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.12.2.10 (hh3cLswAlarmInPortInNum) | Integer32 | 同MIB标准取值 |

【处理建议】

无需处理。

hh3cAlarmInPortRecover

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.12.3.0.4 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-splat-trap.mib |
| 类型 | 恢复告警 |
| 级别 | - |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

该告警在告警输入口收到电平状态和该告警输入口配置的状态不同时产生恢复告警。

【状态控制】

该告警无法关闭。

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.18.4.2.1.1 (hh3cLswFrameIndex) | Integer32 | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.18.4.3.1.1 (hh3cLswSlotIndex) | Integer32 | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.12.2.9 (hh3cLswAlarmInPortInNum) | Integer32 | 同MIB标准取值 |

【处理建议】

无需处理。