HH3C-POWER-ETH-EXT-MIB

本节介绍HH3C-POWER-ETH-EXT-MIB模块输出的告警信息。

hh3cpsePDChangeNotification

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.2.14.6.1 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-power-eth-ext.mib |
| 类型 | 事件告警 |
| 级别 | - |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

PD插入或者拔出。

【状态控制】

| 开启 | MIB：将pethNotificationControlEnable设置为true(1) |
| --- | --- |
| 关闭 | MIB：将pethNotificationControlEnable设置为false(2) |

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.2.1.105.1.1.1.6 (pethPsePortDetectionStatus) | INTEGER | disabled(1) searching(2) deliveringPower(3) fault(4) test(5) otherFault(6) |

【处理建议】

请检查PD连接情况，如果是人为干预后触发的告警，此时无需任何操作。

## hh3cPseNotificationObjects

OID of this table is: 1.3.6.1.4.1.25506.2.14.11.1

| Name | Access | PDS | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| hh3cPsePortGroupIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.14.11.1.1) | accessible-for-notify | No |  |
| hh3cPsePortIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.14.11.1.2) | accessible-for-notify | No |  |
| hh3cPsePortDisableInfo (1.3.6.1.4.1.25506.2.14.11.1.3) | accessible-for-notify | No |  |

1hh3cpsePDDisableNotification

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.2.14.11.0.1 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-power-eth-ext.mib |
| 类型 | 事件告警 |
| 级别 | - |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

POE端口掉电

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.14.11.1.1 (hh3cPsePortGroupIndex) | Integer32 | 1: 1..2147483647 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.14.11.1.2 (hh3cPsePortIndex) | Integer32 | 1: 1..2147483647 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.14.11.1.3 (hh3cPsePortDisableInfo) | INTEGER | unknown(0) overInrush(1) lessMPSCurrent(2) peakPower(3) overVoltage(4) underVoltage(5) overTemperature(6) shortCircuit(7) |

【处理建议】

请检查PD连接情况，如果开启PoE AI 功能，此时无需任何操作。